auto-sauvetage

LES ENTRANTS DOIVENT ÉVACUER L’ESPACE CLOS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS LORSQUE LE SURVEILLANT OU LES ENTRANTS CONSTATENT :

- Une défaillance du système de contrôle des risques; - Introduction d’un nouveau risque qui n’est pas couvert par les mesures préventives en place - Une alarme de la qualité de l’air - Défaillance du système de ventilation - Un entrant perçoit des signes ou des symptômes pour lui-même ou un autre entrant - Une autre intervention d’urgence est déclenchée et en cours

sauvetage de l’extérieur par le surveillant

LE SURVEILLANT PEUT EFFECTUER UN SAUVETAGE DE L’EXTÉRIEUR EN RESPECTANT LES CONDITIONS SUIVANTES :

- Le sauvetage doit s’effectuer de l’extérieur - L’entrant est incapable d’évacuer l’espace clos sans assistance - Les équipements de sauvetage sont déjà installés à l’extérieur et sont fonctionnels - Le surveillant sait utiliser les équipements de sauvetage - Le trajet vers la sortie est en ligne directe - Le trajet vers la sortie n’est pas obstrué - Le trajet vers la sortie ne comporte pas de surfaces irrégulières qui pourraient blesser l’entrant - Le trajet vers la sortie est suffisamment grand pour évacuer l’entrant - Le surveillant est certain, hors de tout doute, que l’entrant n’a subi aucune blessure au dos - Le harnais de l’entrant est attaché à sa ligne de vie, si non, est-il possible d’attacher la ligne de vie de l’extérieur à l’aide d’une perche.

DANS LE CAS OU UNE DE CES CONDITIONS N’EST PAS RESPECTÉE, LE SURVEILLANT ENCLENCHE LA PROCÉDURE D’URGENCE POUR FAIRE APPEL À L’ÉQUIPE D’INTERVENTION.

éQUIPE D’INTERVENTION

|  | Nom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef d’équipe : | À remplir sur place |  |  |
| Sauveteurs : |  |  |  |
| Secouristes |  |  |  |
| Surveillant |  |  |  |

Equipement de sécurité

| Type de sauvetage : | q HORIZONTAL |  | q VERTICAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipement/outil | Requis au sauvetage | Instruction spéciale |  |
| Détecteur 4 gaz | q |  |  |
| Harnais | q |  |  |
| Ligne de vie | q |  |  |
| Radio | q |  |  |
| Masque à poussière | q |  |  |
| Planche dorsale | q | Sur place |  |
| Casques et lunettes de sécurité | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |
|  | q |  |  |

Information supplémentaire

PHOTOS

| Croquis/photo de la configuration interne | Photo de l’espace clos |
| --- | --- |
| Parcours pour se rendre à l’espace clos | Accès #1 |

Autre détail

préparation au sauvetage

| Action | Détails | Fait |
| --- | --- | --- |
| Valider la situation et de l’état de la(les) victime(s). | La victime ne bouge pas et ne répond pas. | Fait |
| Valider et confirmer que la qualité de l’air est conforme. Si non, les sauveteurs doivent utiliser les équipements respiratoires appropriés. | La qualité de l’air semble conforme aucune alarme du détecteur | Fait |
| Déterminer le moyen de secourir la(les) victime(s). | Placer la victime sur une planche dorsale et la glisser à l’extérieur | Fait |
| Valider que les équipements sur place pour le sauvetage sont adéquats selon le type de sauvetages. - Si requis, installer les équipements de sauvetage approprié. | Aucun équipement spécial à installer l’accès est horizontal | Fait |
| Déterminer l’équipe de sauveteurs. | Besoin de 3 personnes pour évacuer la victime, 2 à l’intérieur et 1 à l’extérieur | Fait |
| Procéder à l’intervention de sauvetage. |  | Fait |

intervention de sauvetage

| Action | Détails | Fait |
| --- | --- | --- |
| Porter assistance à(aux) victime(s). - Contrôler la respiration - Contrôler tout saignement sévère | Respiration normale Aucun saignement Pouls normal | Fait |
| Sécuriser et stabiliser la(les) victimes(s)? | Victime stabilisée sur la planche | Fait |
| Extirper la(les) victime(s)? | La victime est glissée à l’extérieur | Fait |
| Un secouriste assigné portera les premiers soins à(aux) victime(s). | La personne est inconsciente | Fait |
| Transporter la(les) victimes à un centre hospitalier. | La victime est transférée sur une civière | Fait |
| Débuter l’enquête de l’évènement. | 10h16 début de l’enquête. | Fait |